Задания письменного кандидатского экзамена ИНХ СО РАН
по специальности «Аналитическая химия» 
(весна 2019 года)

1. Для определения содержания железа в образце провели гравиметрический анализ. Навески образца растворяли, осаждали Fe(OH)3, который затем отфильтровывали и прокаливали для получения весовой формы. Значения масс образца и весовой формы приведены в таблице:

| Номер опыта | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m(образца), г | 0,6313 | 0,6566 | 0,6395 | 0,6790 |
| m(весовой формы), г | 0,1284 | 0,1333 | 0,1304 | 0,1381 |

Исходя из экспериментальных данных, рассчитайте процентное содержание железа, доверительный интервал и представьте результат анализа (Рдов=0,95).

2. Схематично изобразите кривую титрования раствора серной и сероводородной кислот с концентрацией 0,2000 моль/л каждая раствором 0,2000 н. NaOH. Рассчитайте рН в точках D=0; 1.0; 1.6; 2.0; 2.4.

3. Для определения содержания хрома и марганца в стали используют метод оптической спектроскопии. Для этого сталь растворяют, хром и марганец с помощью персульфата аммония окисляют до HCrO4– (ε430 = 260 л·моль–1·см–1 (±1%)) и MnO4– (ε430 = 120 л·моль–1·см–1 (±0,5%), ε545 = 3280 л·моль–1·см–1 (±2%)), соответственно. Масса навески стали 0,2124 г, окисление проводят в мерной колбе на 250,0 мл. Оптическая плотность в кювете 2 см при длине волны 545 нм составила 0,410 ± 0,004, а в кювете 5 см при длине волны 430 нм – 0,568 ± 0,004. Определите процентное содержание хрома и марганца в стали, и оцените относительную погрешность их определения.

4. При определении Fe в Bi2O3 методом АЭС ДПТ зависимость интенсивности аналитического сигнала от концентрации Fe в % мас. описывается уравнением Ломакина-Шайбе I=a*Cb. Вычислите концентрацию Fe в % мас., если соответствующая интенсивность аналитического сигнала спектральной линии равна 1500 имп/с, а в логарифмической шкале (lg) градуировочная зависимость имеет прямолинейный вид с тангенсом угла наклона 1,27 и пересекает ось ординат в точке 5,66.

5. Напишите уравнение Никольского в общем виде.

Какие способы определения коэффициента селективности Вы знаете? Какой электрод лучше использовать: с большим или меньшим коэффициентом селективности?

Определите коэффициент селективности к бромид-иону нитрат-селективного электрода, если в 0,01000 М растворе нитрата калия, не содержащем бромид-ионов, потенциал составляет 230,0 мВ, а в растворе 0,01000 М растворе бромида калия, не содержащем нитрат-ионов, потенциал составляет 280,0 мВ.

6. Можно ли количественно разделить катионы La3+ и Cu2+ (равновесные концентрации катионов в растворе составляют: [La+]=5,0.10–2 моль/л, 
[Cu2+]=4,0.10–2 моль/л), постепенным прибавлением растворимой соли йодата (IO3–)? Подтвердить ответ расчетом.

7. При разделении анализируемой смеси на капиллярной колонке получили следующие данные:

| Соединение | S(мВ·мин) | k* |
| --- | --- | --- |
| метилацетат | 17,6 | 0,65 |
| метилпропионат | 44,7 | 0,83 |
| метил н-бутират | 31,1 | 0,92 |

* - относительные коэффициенты чувствительности детектора

Рассчитайте методом внутренней нормировки с поправочными коэффициентами концентрацию в растворе каждого компонента (%).

8. Запишите закон распространения погрешностей для разности и произведения двух величин.

С использованием закона распространения погрешностей оцените абсолютную погрешность определения доли воды в образце. Масса исходного образца была 9,8765 ± 0,0003 г, масса вещества после прокаливания составила 4,3210 ± 0,0003 г.