Задания письменного кандидатского экзамена ИНХ СО РАН
по специальности «Аналитическая химия» 
(весна 2018 года)

1. Для определения содержания меди в образце латуни провели гравиметрический анализ. Навески образца растворяли и после соответствующей обработки получали весовую форму антранилата меди (Cu(C7H6O2N)2). Значения масс образца латуни и весовой формы приведены в таблице:

| Номер опыта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m(образца), г | 1,0509 | 0,8267 | 0,9799 | 0,7753 | 1,2129 | 1,0625 |
| m(весовой формы), г | 3,7213 | 2,9057 | 3,4857 | 2,7537 | 4,2855 | 3,7681 |

Исходя из экспериментальных данных, рассчитайте процентное содержание меди в латуни, доверительный интервал и представьте результат анализа (Рдов=0,95).

2. Схематично изобразите кривую титрования раствора аскорбиновой кислоты (pKa1 = 4,04, 
pKa2 =11,34) с концентрацией 0,2000 моль/л раствором 0,1000 н.  NaOH.  Рассчитайте рН в точках D=0; 0.5; 0.9; 1.0; 1.6; 2.0; 2.2.

3. Для определения олова(II) использовали потенциометрическое титрование. Индикаторный электрод был платиновый, электрод сравнения насыщенный хлорсеребряный. В качестве титранта использовали 0,01500 моль/л раствор дихромата калия. В 10 мл соляной кислоты (1:1) добавляли аликвоту 1,000 мл анализируемого раствора  и титровали. Объемы титранта и потенциалы приведены в таблице.

Запишите соответствующие полуреакции.

Укажите фактор эквивалентности для олова(II) и дихромат-иона.

Рассчитайте массовую концентрацию олова(II) в растворе.

| V, мл | 0 | 0,50 | 1,00 | 1,40 | 2,30 | 3,00 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,50 | 4,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E, мВ | 14,0 | 12,7 | 13,3 | 12,7 | 30,0 | 53,0 | 67,0 | 360 | 650 | 700 | 764 |

4. Для определения содержания Ca и Mg в воде используют комплексонометрическое титрование. При титровании с эриохромом черным Т  в аммиачном буфере с рН 10.0 определяют суммарное содержание этих ионов. На титрование аликвоты 50,00 мл было затрачено 20,15 ± 0,05 мл  0,04000М раствора ЭДТА. Определение Ca проводят при рН 12-13, используя в качестве индикатора мурексид. На титрование аликвоты 50,00 мл было затрачено 10,80 ± 0,03 мл  0,04000М раствора ЭДТА. Из представленных данных определите суммарное и индивидуальное содержание этих металлов в растворе. Для магния запишите ошибку определения концентрации, применив закон распространения погрешностей. Принять погрешность пипетки 0,05 мл.

5. Для определения кадмия в растворе используют кадмий-селективный электрод. Анализ ведут методом добавок, для этого к аликвоте 5,000 мл добавляют 0,500 мл раствора с концентрацией кадмия 1,00∙10–3 моль/л. Потенциалы составили 82,0 и 97,6 мВ, соответственно.

Напишите уравнение Никольского в общем виде.

Рассчитайте содержание кадмия в растворе.

6. Анион A2– является остатком слабой кислоты Н2А с рK1 = 6,00 и pK2 = 7,00. Известно, что 
CA = 1,00 10–4 М, рН = 6,50,εA = 6,00·103 ( 1%), εHA = 4,00·103 ( 4%), εH2A = 1,00·103 ( 1%) М–1см–1, 
l = 1 см. Рассчитайте значение оптической плотности A и оцените ее погрешность.

7. Рассчитайте навеску декановой кислоты (pKa = 4,89), которую надо добавить к 500 мл раствора 0,0200 М KOH, чтобы рН раствора стал равен 4,00.

8. Значение потенциала стеклянного электрода составляет 300 мВ относительно хлорсеребряного электрода, заполненного раствором 3,0 моль/л KCl. Представьте это значение потенциала в шкале нормального водородного электрода.

Вопросы:

Что такое гравиметрический множитель?

Что такое значащие цифры?

Что такое «мертвое время» в хроматографии?

Какие величины измеряют в АЭС и ААС и как они связаны с концентрацией? Что такое внутрен-ний стандарт?

Какие из веществ: метиловый спирт, раствор нитрата натрия, раствор сульфата натрия, толуол, гексан, циклогексан, хлорид железа(III) можно использовать в качестве макрокомпонентов для работы в УФ области?